首层模式：主机按#00002003 68后再按#00002005输入四位首层头房号(0201)+四位首层尾房号(0208)(即首层解码器的房号)

适用条件：每层楼的户数一致,房号为连续的,每层解码器接入分机的数量是一致的

|  | 地址 | 板上标号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第1个解码器 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
| 第2个解码器 | 2 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 第3个解码器 | 3 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 第4个解码器 | 4 |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 第5个解码器 | 5 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ |
| 第6个解码器 | 6 |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |
| 第7个解码器 | 7 |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第8个解码器 | 8 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
| 第9个解码器 | 9 |  |  |  |  | ★ |  |  | ★ |
| 第10个解码器 | 10 |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |
| 第11个解码器 | 11 |  |  |  |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第12个解码器 | 12 |  |  |  |  | ★ | ★ |  |  |
| 第13个解码器 | 13 |  |  |  |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第14个解码器 | 14 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第15个解码器 | 15 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第16个解码器 | 16 |  |  |  | ★ |  |  |  |  |
| 第17个解码器 | 17 |  |  |  | ★ |  |  |  | ★ |
| 第18个解码器 | 18 |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 第19个解码器 | 19 |  |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第20个解码器 | 20 |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 第21个解码器 | 21 |  |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第22个解码器 | 22 |  |  |  | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第23个解码器 | 23 |  |  |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第24个解码器 | 24 |  |  |  | ★ | ★ |  |  |  |
| 第25个解码器 | 25 |  |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第26个解码器 | 26 |  |  |  | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第27个解码器 | 27 |  |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第28个解码器 | 28 |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第29个解码器 | 29 |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第30个解码器 | 30 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第31个解码器 | 31 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第32个解码器 | 32 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 第33个解码器 | 33 |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |
| 第34个解码器 | 34 |  |  | ★ |  |  |  | ★ |  |
| 第35个解码器 | 35 |  |  | ★ |  |  |  | ★ | ★ |
| 第36个解码器 | 36 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 第37个解码器 | 37 |  |  | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 第38个解码器 | 38 |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 第39个解码器 | 39 |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第40个解码器 | 40 |  |  | ★ |  | ★ |  |  |  |
| 第41个解码器 | 41 |  |  | ★ |  | ★ |  |  | ★ |
| 第42个解码器 | 42 |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 第43个解码器 | 43 |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第44个解码器 | 44 |  |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  |
| 第45个解码器 | 45 |  |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第46个解码器 | 46 |  |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第47个解码器 | 47 |  |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第48个解码器 | 48 |  |  | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 第49个解码器 | 49 |  |  | ★ | ★ |  |  |  | ★ |
| 第50个解码器 | 50 |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  |
| 第51个解码器 | 51 |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第52个解码器 | 52 |  |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  |
| 第53个解码器 | 53 |  |  | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第54个解码器 | 54 |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第55个解码器 | 55 |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第56个解码器 | 56 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| 第57个解码器 | 57 |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第58个解码器 | 58 |  |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第59个解码器 | 59 |  |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第60个解码器 | 60 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第61个解码器 | 61 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第62个解码器 | 62 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第63个解码器 | 63 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第64个解码器 | 64 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 第65个解码器 | 65 |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ |
| 第66个解码器 | 66 |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |
| 第67个解码器 | 67 |  | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 第68个解码器 | 68 |  | ★ |  |  |  | ★ |  |  |
| 第69个解码器 | 69 |  | ★ |  |  |  | ★ |  | ★ |
| 第70个解码器 | 70 |  | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  |
| 第71个解码器 | 71 |  | ★ |  |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第72个解码器 | 72 |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |
| 第73个解码器 | 73 |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |
| 第74个解码器 | 74 |  | ★ |  |  | ★ |  | ★ |  |
| 第75个解码器 | 75 |  | ★ |  |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第76个解码器 | 76 |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  |
| 第77个解码器 | 77 |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第78个解码器 | 78 |  | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第79个解码器 | 79 |  | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第80个解码器 | 80 |  | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 第81个解码器 | 81 |  | ★ |  | ★ |  |  |  | ★ |
| 第82个解码器 | 82 |  | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 第83个解码器 | 83 |  | ★ |  | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第84个解码器 | 84 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 第85个解码器 | 85 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第86个解码器 | 86 |  | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第87个解码器 | 87 |  | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第88个解码器 | 88 |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  |  |
| 第89个解码器 | 89 |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第90个解码器 | 90 |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第91个解码器 | 91 |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第92个解码器 | 92 |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第93个解码器 | 93 |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第94个解码器 | 94 |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第95个解码器 | 95 |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第96个解码器 | 96 |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 第97个解码器 | 97 |  | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ |
| 第98个解码器 | 98 |  | ★ | ★ |  |  |  | ★ |  |
| 第99个解码器 | 99 |  | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ |
| 第100个解码器 | 100 |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 第101个解码器 | 101 |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 第102个解码器 | 102 |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 第103个解码器 | 103 |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第104个解码器 | 104 |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |
| 第105个解码器 | 105 |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  | ★ |
| 第106个解码器 | 106 |  | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 第107个解码器 | 107 |  | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第108个解码器 | 108 |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  |
| 第109个解码器 | 109 |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第110个解码器 | 110 |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第111个解码器 | 111 |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第112个解码器 | 112 |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 第113个解码器 | 113 |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  | ★ |
| 第114个解码器 | 114 |  | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |  |
| 第115个解码器 | 115 |  | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第116个解码器 | 116 |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |  |
| 第117个解码器 | 117 |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第118个解码器 | 118 |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第119个解码器 | 119 |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第120个解码器 | 120 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| 第121个解码器 | 121 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第122个解码器 | 122 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第123个解码器 | 123 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第124个解码器 | 124 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第125个解码器 | 125 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第126个解码器 | 126 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第127个解码器 | 127 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第128个解码器 | 128 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 第129个解码器 | 129 | ★ |  |  |  |  |  |  | ★ |
| 第130个解码器 | 130 | ★ |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 第131个解码器 | 131 | ★ |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 第132个解码器 | 132 | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 第133个解码器 | 133 | ★ |  |  |  |  | ★ |  | ★ |
| 第134个解码器 | 134 | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ |  |
| 第135个解码器 | 135 | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第136个解码器 | 136 | ★ |  |  |  | ★ |  |  |  |
| 第137个解码器 | 137 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |
| 第138个解码器 | 138 | ★ |  |  |  | ★ |  | ★ |  |
| 第139个解码器 | 139 | ★ |  |  |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第140个解码器 | 140 | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  |  |
| 第141个解码器 | 141 | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第142个解码器 | 142 | ★ |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第143个解码器 | 143 | ★ |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第144个解码器 | 144 | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  |
| 第145个解码器 | 145 | ★ |  |  | ★ |  |  |  | ★ |
| 第146个解码器 | 146 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 第147个解码器 | 147 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第148个解码器 | 148 | ★ |  |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 第149个解码器 | 149 | ★ |  |  | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第150个解码器 | 150 | ★ |  |  | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第151个解码器 | 151 | ★ |  |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第152个解码器 | 152 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  |  |
| 第153个解码器 | 153 | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第154个解码器 | 154 | ★ |  |  | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第155个解码器 | 155 | ★ |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第156个解码器 | 156 | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第157个解码器 | 157 | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第158个解码器 | 158 | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第159个解码器 | 159 | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第160个解码器 | 160 | ★ |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 第161个解码器 | 161 | ★ |  | ★ |  |  |  |  | ★ |
| 第162个解码器 | 162 | ★ |  | ★ |  |  |  | ★ |  |
| 第163个解码器 | 163 | ★ |  | ★ |  |  |  | ★ | ★ |
| 第164个解码器 | 164 | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 第165个解码器 | 165 | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 第166个解码器 | 166 | ★ |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 第167个解码器 | 167 | ★ |  | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第168个解码器 | 168 | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  |  |
| 第169个解码器 | 169 | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  | ★ |
| 第170个解码器 | 170 | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 第171个解码器 | 171 | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第172个解码器 | 172 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |  |
| 第173个解码器 | 173 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第174个解码器 | 174 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第175个解码器 | 175 | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第176个解码器 | 176 | ★ |  | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 第177个解码器 | 177 | ★ |  | ★ | ★ |  |  |  | ★ |
| 第178个解码器 | 178 | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  |
| 第179个解码器 | 179 | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第180个解码器 | 180 | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  |  |
| 第181个解码器 | 181 | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第182个解码器 | 182 | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第183个解码器 | 183 | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第184个解码器 | 184 | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| 第185个解码器 | 185 | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第186个解码器 | 186 | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第187个解码器 | 187 | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第188个解码器 | 188 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第189个解码器 | 189 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第190个解码器 | 190 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第191个解码器 | 191 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第192个解码器 | 192 | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 第193个解码器 | 193 | ★ | ★ |  |  |  |  |  | ★ |
| 第194个解码器 | 194 | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ |  |
| 第195个解码器 | 195 | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 第196个解码器 | 196 | ★ | ★ |  |  |  | ★ |  |  |
| 第197个解码器 | 197 | ★ | ★ |  |  |  | ★ |  | ★ |
| 第198个解码器 | 198 | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ |  |
| 第199个解码器 | 199 | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第200个解码器 | 200 | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |  |
| 第201个解码器 | 201 | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |
| 第202个解码器 | 202 | ★ | ★ |  |  | ★ |  | ★ |  |
| 第203个解码器 | 203 | ★ | ★ |  |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第204个解码器 | 204 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  |  |
| 第205个解码器 | 205 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第206个解码器 | 206 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第207个解码器 | 207 | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第208个解码器 | 208 | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |  |
| 第209个解码器 | 209 | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  | ★ |
| 第210个解码器 | 210 | ★ | ★ |  | ★ |  |  | ★ |  |
| 第211个解码器 | 211 | ★ | ★ |  | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第212个解码器 | 212 | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 第213个解码器 | 213 | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第214个解码器 | 214 | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第215个解码器 | 215 | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第216个解码器 | 216 | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  |  |
| 第217个解码器 | 217 | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第218个解码器 | 218 | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第219个解码器 | 219 | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第220个解码器 | 220 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第221个解码器 | 221 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第222个解码器 | 222 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第223个解码器 | 223 | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第224个解码器 | 224 | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |
| 第225个解码器 | 225 | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  | ★ |
| 第226个解码器 | 226 | ★ | ★ | ★ |  |  |  | ★ |  |
| 第227个解码器 | 227 | ★ | ★ | ★ |  |  |  | ★ | ★ |
| 第228个解码器 | 228 | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 第229个解码器 | 229 | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |  | ★ |
| 第230个解码器 | 230 | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 第231个解码器 | 231 | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ | ★ |
| 第232个解码器 | 232 | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |  |  |
| 第233个解码器 | 233 | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |  | ★ |
| 第234个解码器 | 234 | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 第235个解码器 | 235 | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ | ★ |
| 第236个解码器 | 236 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |  |
| 第237个解码器 | 237 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  | ★ |
| 第238个解码器 | 238 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |  |
| 第239个解码器 | 239 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 第240个解码器 | 240 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |
| 第241个解码器 | 241 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  | ★ |
| 第242个解码器 | 242 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |  |
| 第243个解码器 | 243 | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ | ★ |
| 第244个解码器 | 244 | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |  |
| 第245个解码器 | 245 | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  | ★ |
| 第246个解码器 | 246 | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
| 第247个解码器 | 247 | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 第248个解码器 | 248 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |
| 第249个解码器 | 249 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  | ★ |
| 第250个解码器 | 250 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |  |
| 第251个解码器 | 251 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |
| 第252个解码器 | 252 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 第253个解码器 | 253 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  | ★ |
| 第254个解码器 | 254 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 第255个解码器 | 255 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |